# Config NAT trên pfSense

## Config Port Forward

- Chọn Firewall → Port Forward → Edit

  - Interface: WAN

  - Protocol: TCP

  - Destination: WAN address

  - Destination port range: HTTP

  - Redirect target IP: Nhập IP của máy chủ mở port

  - Redirect target port: HTTP

  - Destination: Mô tả

  - Save

Để bên ngoài truy cập được vào web server cần NAT port ra ngoài.

## Config  NAT 1:1

NAT 1 IP Local ra IP public riêng biệt trên cùng một pfsense mà không thêm interface WAN. Chi tiết các bước sẽ làm như sau:

- Firewall → NAT → Add

- Interface: Chọn WAN

- External subnet IP: Nhập IP Public

- Internal IP: Nhập IP Local

- Subnet Mask: Đặt subnet mask là /32 nếu bạn đang NAT 1 IP cụ thể

- Destination: Để mặc định

- Save để lưu cấu hình

Sau khi lưu, nhấp vào Apply Changes để áp dụng thay đổi

## Config NAT Outbound trên pfSense - Mở firewall cho phép LAN kết nối Internet

NAT cho các IP thuộc dải LAN có thể truy cập ra internet thông qua Port WAN. cụ thể là dải IP​​ LAN: 192.168.2.0/24. Trường​​ hợp này sẽ sử dụng NAT Outbound

### Tạo rule NAT outbound

Firewall → NAT → Outbound → Add

Sau đó chọn Save để lưu cấu hình.

### Tạo Rule cho phép các IP LAN được phép truy cập Internet

Firewall → Rules → LAN → Add

Sau đó chọn Save để lưu cấu hình.